TERIS CONTROL

Integrazione con DataCake

Ver. 1.0 del 13.06.23

| Autore | Chirale S.r.l. |
| --- | --- |
| Revisione | 1.0 |

Sommario

1	Introduzione	3

1.1	L’architettura TERIS CONTROL	3

1.2	Sistema di raccolta dati e monitoraggio	4

2	Configurazione integrazione con DataCake	6

2.1	Definire un account su DataCake	6

2.2	Integrazione tra The Things Network e Datacake	6

2.3	Procedura automatica	7

# Introduzione

## L’architettura TERIS CONTROL

TERIS CONTROL è un sistema di monitoraggio e controllo di impianti fotovoltaici, basato su un’architettura IIoT (Industrial Internet of Things).

Gli elementi principali dell’architettura sono rappresentati nella figura seguente.

Gli elementi dell’impianto che costituiscono le fonti di dati sono prevalentemente gli inverter, che forniscono l’alimentazione in corrente alternata (monofase o trifase) e i misuratori che sono normalmente posti sul quadro elettrico a valle dell’impianto.

Nella prima release del sistema i componenti considerati rientrano esclusivamente in queste due categorie, anche perché forniscono tutti i parametri che permettono di valutare l’efficienza dell’impianto e il suo stato di salute.

Sia gli inverter che i misuratori sono provvisti di interfaccia seriale RS 485 e possono essere interrogati attraverso il protocollo industriale ModBus RTU.

La logica di interrogazione (lettura) dei parametri dell’impianto è implementata su device realizzati appositamente per il progetto.

Tali device sono dotati di interfaccia RS 485 e di moduli wireless LoRa.

Per ciascun impianto fotovoltaico è in genere previsto un unico device collegato sul bus RS485 in grado di interrogare tutti i dispositivi presenti.

L’interrogazione avviene in base all’algoritmo preimpostato su ciascun device all’atto della sua configurazione e i dati acquisiti sono trasmessi su una rete LoRaWan.

La rete LoRaWan è costituita da appositi gateway o stazioni base, che si trovano nel raggio di copertura dell’impianto, collegati alla rete Internet attraverso collegamenti Wi-Fi, Ethernet, 3G/4G/5G a seconda dei casi e dell’ubicazione dell’impianto, e da un’infrastruttura server (LoRaWan Network Server o LNS).

Nell’ambito del LNS è definita un’applicazione LoRaWan, dedicata al sistema TERIS CONTROL, e un collegamento web verso il sistema di raccolta dati e monitoraggio, accessibile in modalità cloud computing, dove vengono svolte le operazioni di archiviazione, analisi e monitoraggio dei dati.

## Sistema di raccolta dati e monitoraggio

Il sistema di raccolta dati e monitoraggio è stato realizzando utilizzando una piattaforma commerciale, leader di mercato, accessibile in Cloud e già pronta per l’integrazione con il server TTN (The Things Network).

La piattaforma scelta è DataCake: https://datacake.co/

DataCake è una piattaforma di monitoraggio e analisi dei dati IoT (Internet of Things) altamente personalizzabile e flessibile che consente di convertire rapidamente le informazioni provenienti dai dispositivi in decisioni basate sui dati. Le caratteristiche chiave di DataCake sono:

1. **Multi-Tenant e White-Label**: DataCake offre opzioni per il white-labeling, il che significa che le aziende possono utilizzare la piattaforma con il proprio marchio. Inoltre, supporta la configurazione multi-tenant, il che è ideale per le aziende che gestiscono più clienti o sedi.

2. **Compatibilità del dispositivo**: DataCake è compatibile con una vasta gamma di dispositivi IoT, e permette l'aggiunta di dispositivi personalizzati con pochi clic.

3. **Dashboard personalizzabili**: la piattaforma fornisce dashboard completamente personalizzabili che consentono agli utenti di visualizzare i dati nel modo più utile per le loro specifiche esigenze.

4. **Notifiche in tempo reale**: DataCake può inviare notifiche via SMS, e-mail o tramite webhook quando i dati di un dispositivo superano determinati limiti.

5. **API e integrazioni**: DataCake offre API RESTful e GraphQL per l'integrazione con altri servizi.

Riguardo alla connessione con The Things Network (TTN), questa è relativamente semplice grazie alla compatibilità di DataCake con una serie di standard di trasmissione dati. L'integrazione tra TTN e DataCake può quindi semplificare il processo di raccolta, trasmissione e analisi dei dati dai dispositivi IoT.

In termini di monitoraggio degli impianti fotovoltaici, la combinazione di DataCake e TTN è stata scelta per i seguenti motivi:

1. **Monitoraggio in tempo reale**: possibilità di monitorare le prestazioni di un impianto fotovoltaico in tempo reale, creando dati riguardanti l'output energetico, l'efficienza dei pannelli, la temperatura, ecc.

2. **Notifiche di anomalie**: possibilità di impostare notifiche in caso di problemi o anomalie verso e-mail o numeri di cellulare predefiniti.

3. **Ottimizzazione dell'efficienza**: possibilità di effettuare analisi dei dati.

4. **Scarico dati**: possibilità di automatizzare lo scarico dati in formato CSV.

# Configurazione integrazione con DataCake

## Definire un account su DataCake

Per utilizzare DataCake è necessario configurare un account su DataCake.

Per ciascun account è possibile gestire gratuitamente 2 “device”.

Una scheda Arduino MKR 1310 è un singolo device. Un DataCake Device corrisponde a un Teris Device.

La creazione di un account su DataCake è un processo semplice e diretto. Occorre fornire una e-mail valida, inserire una password rispondente ai criteri di robustezza e indicare un nome per il primo “Workspace”.

Fare riferimento al sito datacake.co per i dettagli.

## Integrazione tra The Things Network e Datacake

Il sistema TTN non memorizza i dati ricevuti dai device.

Collegandosi alla console del proprio account TTN è possibile monitorare il traffico dati proveniente dai device attivi.

Il monitoraggio può essere effettuato a livello di applicazione o di singolo device.

Il contenuto dei messaggi viene visualizzato solo dopo che la console è stata aperta. I messaggi ricevuti sul server in precedenza sono indicati nel log ma non è possibile visualizzarne il contenuto poiché il server TTN non memorizza i dati.

I dati relativi ai pacchetti ricevuti quando la console è aperta sul proprio browse sono memorizzati localmente nel browser o comunque nel connettore creato da TTN verso il browser.

Per memorizzare i dati trasmessi è sempre necessario inoltrarli su una piattaforma specifica, esterna al server TTN, come ad esempio DataCake.

Il server TTN può inoltrare automaticamente i messaggi ricevuti e decodificati in formato Json verso server esterni utilizzando diversi meccanismi, tra cui i cosiddetti webhook, cioè la chiamata verso servizi web.

L’integrazione con DataCake avviene attraverso questo tipo di meccanismo.

Il webhook verso DataCake può essere creato manualmente dall’interfaccia sulla console TTN (comando integration presente nelle applicazioni, oppure automaticamente attraverso una procedura da effettuare sulla piattaforma DataCake.

La procedura automatica effettuata da DataCake richiede che sulla piattaforma TTN venga preventivamente creata una API Key che consenta a DataCake di apportare modifiche all’applicazione.

La procedura automatica crea una ulteriore API Key relativa all’applicazione per gestire eventuali messaggi di downlink.

I messaggi di uplink viaggiano attraverso il webhook che viene creato automaticamente dalla procedura.

## Procedura automatica

Per gestire un Teris Device su DataCake, deve essere creato il corrispondente Device DataCake.

La procedura automatica per crearlo ed effettuare il collegamento è riportata qui: https://docs.datacake.de/lorawan/lns/the-things-stack-ttn-tti-automated-setup